Distanční vzdělávání – odborný výcvik

| Číslo úlohy | 3 |  | Kategorie dosaženého vzdělání EQF 2, EQF 3, EQF 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název úlohy | Druhy ústředen PZTS, Stupně zabezpečení |  |  |
| Obor | 26-45-M/01 Telekomunikace, Informační a komunikační technologie |  |  |
| Ročník | 2 |  |  |
| Téma dle ŠVP | Základní pojmy a schematické značky PZTS, názvosloví PZTS, druhy poplachových ústředen a druhy ochran PZTS, stupně zabezpečení |  |  |
| Předpokládaný rozsah hod | 2 | Vazba na profesní kvalifikaci: |  |
| Termín odevzdání úlohy |  |  |  |
| Jméno, příjmení žáka |  |  |  |
| Třída / skupina |  |  |  |
| Učitel OV | Drahoslav Hladík |  |  |
| Datum vypracování úlohy |  |  |  |
| Hodnocení - známka |  |  |  |
| Hodnocení - zdůvodnění |  |  |  |

Zadání pro žáka:

a) Prostudujte si druhy ústředen PZTS – str.8 až 13

elektronické-zabezpečovací-systémy-a-elektronická-požární-signalizace

b) Prostudujte si Stupně zabezpečení a třídy prostředí – str. 7 a 8

elektronické-zabezpečovací-systémy-a-elektronická-požární-signalizace

Úkol:

a) Napište, které objekty patří do – Střední až vysoké riziko

b) Namalujte blokové schéma a popište – Ústřednu smíšeného typu

c) Napište Test:

1. Magnetická čidla pracují na principu

A) Přiložený permanentní magnet trvale zmagnetuje dva magnetické kontakty, které jsou zataveny v ochranné atmosféře.

B) Pohybuje-li se vodič v magnetickém poli, které vytváří permanentní magnet indukuje se v něm elektrický proud.

C) Přiblížení permanentního magnetu dočasně zmagnetuje jazýčkový kontakt, který je zataven v ochranné atmosféře.

D) Vzájemného působení permanentního magnetu a elektromagnetu.

2. Magnetická čidla nelze použít ke střežení

A) Oken

B) Předmětů

C) Prostoru

D) Dveří

3. Zdrojem planých poplachů u magnetických čidel nebývá

A) Nedodržení pokynů výrobce při montáži

B) Změna teplotního pozadí

C) Špatně doléhající okna nebo dveře

D) Omylem nezavřená nebo nezajištěná okna či dveře

4. Při montáži magnetických čidel je nutné

A) Čidlo umístit na vnější stranu chráněných dveří nebo okna.

B) U dvoukřídlých oken a dveří osadit čidlo jen na křídlo, které se otevírá jako první (s klikou).

C) U dvoukřídlých oken a dveří vždy osadit čidla na každé křídlo.

D) Část s magnetem namontovat na zárubně a část s kontakty na dveřní křídlo.

5. Magnet povrchového magnetického čidla umisťujeme

A) Na pohyblivou část (okenní nebo dveřní křídlo) z vnitřní strany

B) Na pohyblivou část (okenní nebo dveřní křídlo) z vnější strany

C) Na pevnou část (zárubně nebo okenní rám) z vnitřní strany

D) Na pevnou část (zárubně nebo okenní rám) z vnější strany

6. Falešné poplachy u akustických snímačů tříštění skla (glassbreaků) zpravidla samostatně

nezpůsobují

A) Zapnuté počítače

B) Pohyb kapalin v trubkách z plastu

C) Zvuky o vysokých kmitočtech

D) Vzduchotechnická zařízení

7. Rizikovým faktorem PIR čidel je

A) Pohybující se kapaliny v potrubí z plastů

B) Zdroje hluků, například telefonní zvonky, mrazničky atd.

C) Použití stavebních materiálů s rozdílnými vlastnostmi přenosu vibrací

D) Podlahové vytápění

8. PIR čidla pracují na principu

A) Dopplerova efektu

B) Zachycení změn vyzařování na tepelném pozadí

C) Přerušení jednoho či sestavy infrapaprsků

D) Změna intenzity odraženého infrapaprsku od pohybujícího se předmětu (narušitele).

9. PIR čidla instalujeme tak, aby

A) Byla nasměrována na vnější dveře a okna.

B) Nebyla nasměrována na vnější dveře a okna.

C) Nejpravděpodobnější pohyb pachatele byl v ose charakteristiky čidla (radiální).

D) Do výšky minimálně 3 m od podlahy, aby nebylo možné bez použití nějaké pomůcky na čidlo

dosáhnout.

10. Více PIR čidel může být v určitém prostoru instalováno tehdy

A) Bez omezení

B) Musí pracovat se stejnou vlnovou délkou infrazáření.

C) Musí pracovat s jinou vlnovou délkou infrazáření.

D) Nelze více čidel použít protože by docházelo k vzájemnému ovlivňování.

11. Optická signalizace aktivace PIR čidel

A) Musí být trvale zapnuta

B) Při plném provozu musí být vypnuta

C) Je zapnuta, nebo vypnuta podle přání investora.

D) Musí být aktivní pokud je systém ve stavu střežení

12. Rizikovým faktorem ultrazvukových čidel je

A) Přítomnost zvuků se širokým kmitočtovým spektrem

B) Podlahové vytápění

C) Pohybující se kapaliny v potrubí z plastů

D) Použití různých stavebních materiálů s rozdílnými vibračními vlastnostmi

13. Rizikovým faktorem pro ultrazvuková čidla není

A) Umístění čidla nad topná tělesa

B) Umístění čidla v prostorách s teplovzdušným topením.

C) Změna teplotního pozadí

D) Umístění čidla v prostorách s volně zavěšenými předměty

14. Rizikovým faktorem pro použití mikrovlnných čidel je

A) Zdroje hluků, například telefonní zvonky, kompresory, mrazničky atd.

B) Podlahové vytápění

C) Pohybující se kapaliny v potrubí z plastu

D) Použití různých stavebních materiálů s rozdílnými vlastnostmi šíření chvění.

15. Více mikrovlnných čidel může být v určitém prostoru instalováno tehdy.

A) Bez omezení.

B) Musí pracovat se stejnou vlnovou délkou.

C) Musí pracovat s jinou vlnovou délkou.

D) Nelze.

16. Mezi prvky prostorové ochrany patří

A) Štěrbinové kabely

B) Ultrazvuková čidla

C) Akustické snímače tříštění skla

D) Magnetická čidla

17. Mezi prvky prostorové ochrany nepatří

A) Magnetická čidla.

B) Mikrovlnná čidla.

C) Pohybová infrapasivní čidla.

D) Ultrazvuková čidla.

18. Trezorová seismická čidla nelze instalovat na podklad z

A) Kovu

B) Pěnových materiálů

C) Betonu

D) Kamene

19. Trezorová seismická čidla lze bez problémů instalovat na podklad ze

A) Skla

B) Dřeva

C) Kovu

D) Vláknitých desek

20. U závěsových čidel plané poplachy nezpůsobí

A) Nedodržení doporučení výrobce při montáži.

B) Vibrace a otřesy.

C) Silný průvan.

D) Nastavení příliš nízké citlivosti v závislosti na hmotnosti střeženého předmětu.

21. Závěsová čidla pracují na principu

A) Elektromechanického měniče.

B) Dopplerova efektu.

C) Elektromagnetické indukce.

D) Změny parametrů dielektrika a tím kmitočtu oscilátoru.

22. Kapacitní čidla pracují na principu

A) Elektromechanického měniče.

B) Dopplerova efektu.

C) Elektromagnetické indukce.

D) Změny parametrů dielektrika a tím kmitočtu oscilátoru.

23. Mezi prvky venkovní obvodové ochrany nepatří:

A) Akustické snímače tříštění skel.

B) Mikrofonické kabely.

C) Zemní tlakové hadice.

D) Infrazávory.

24. Mikrovlnné bariéry pracují na principu

A) Dopplerova efektu

B) Porušení elektrostatického pole

C) Přerušení elektromagnetického pole mezi vysílačem a přijímačem.

D) Porušení elektromagnetického pole mezi vysílačem a přijímačem.

25. Infrateleskop pracuje na principu.

A) AIR čidla

B) PIR čidla

C) MW čidla

D) US čidla

26. Rizikovým faktorem otřesových čidel je

A) Pohybující se kapaliny v potrubí z plastů

B) Zdroje hluků, například telefonní zvonky, mrazničky atd.

C) Použití stavebních materiálů s rozdílnými vlastnostmi přenosu vibrací

D) Podlahové vytápění

27. Mezi prvky plášťové ochrany nepatří

A) Magnetická čidla

B) Kontaktní čidla na sklo

C) Akustické snímače tříštění skla

D) Kapacitní čidla

28. Mezi prvky plášťové ochrany nepatří

A) Rozpěrné tyče

B) Drátová čidla

C) Štěrbinové kabely

D) Poplachové fólie, tapety, polepy a bezpečnostní skla

29. Mezi faktory které negativně ovlivňují spolehlivou funkci mikrovlnných čidel nepatří.

A) Změna teplotního pozadí

B) Pohybující se kapaliny v potrubí z plastu.

C) Velké předměty z kovu s rovnými plochami v blízkosti čidla.

D) Spínání zářivkového osvětlení v prostoru střeženém mikrovlnným čidlem

30. Svorky v čidle, které jsou označeny TAMPER jsou

A) Spojeny s mikrospínačem sabotážního kontaktu.

B) Slouží k připojení napájecího napětí u napájených čidel.

C) Slouží k připojení sběrnice pro přenos dat mezi čidlem a ústřednou.

D) Spojeny s výstupním bezpotenciálovým  relé

Literatura, odkaz:

elektronické-zabezpečovací-systémy-a-elektronická-požární-signalizace

elektronické-zabezpečovací-systémy-a-elektronická-požární-signalizace

Příručka Zabezpečovací techniky od Stanislava Křečka (školní knihovna)