Distanční vzdělávání – odborný výcvik

| Číslo úlohy | 3 |  | Kategorie dosaženého vzdělání EQF 2, EQF 3, EQF 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název úlohy | Náhradní schéma základních členů |  |  |
| Obor | žák |  |  |
| Ročník | žák |  |  |
| Téma dle ŠVP | Číslicová technika |  |  |
| Předpokládaný rozsah hod | 6 | Vazba na profesní kvalifikaci: |  |
| Termín odevzdání úlohy |  |  |  |
| Jméno, příjmení žáka | žák |  |  |
| Třída / skupina | žák |  |  |
| Učitel OV | Hronek |  |  |
| Datum vypracování úlohy | žák |  |  |
| Hodnocení - známka | uov |  |  |
| Hodnocení - zdůvodnění | uov |  |  |

Zadání pro žáka:

- Nakreslete schéma náhradního zapojení funkce AND pomocí hradel NAND

- Nakreslete schéma náhradního zapojení funkce OR pomocí hradel NAND

- Nakreslete schéma náhradního zapojení funkce NOT pomocí hradel NAND

- Nakreslete schéma náhradního zapojení funkce NOR pomocí hradel NAND

- Nakreslete schéma náhradního zapojení funkce XOR pomocí hradel NAND

- Nakreslete schéma náhradního zapojení funkce XNOR pomocí hradel NAND

- Nakreslete schéma náhradního zapojení pomocí dvouvstupových hradel AND jako čtyřvstupové

- Nakreslete schéma náhradního zapojení pomocí dvouvstupových hradel AND jako třívstupové.

- Nakreslete schéma náhradního zapojení pomocí dvouvstupových hradel AND jako šestivstupové

- Nakreslete schéma náhradního zapojení pomocí dvouvstupových hradel OR jako čtyřvstupové

Popis děláme hůlkovým, nebo čitelným psacím písmem, dodržujeme číslování podotázek, schéma se kreslí obyčejnou tužkou.

Vše do sešitu nadepsaného „odborný výcvik“, kde bude pak využito jako podklad pro praktickou výuku v dílně.

Posíláme naskenované, nebo ofocené.

Doporučená literatura „Číslicová technika“- volně ke stažení na stránkách naší školy.