Distanční vzdělávání – odborný výcvik

| Číslo úlohy | 4 |  | Kategorie dosaženého vzdělání EQF 2, EQF 3, EQF 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název úlohy | Elektroinstalace kanceláří |  |  |
| Obor |  |  |  |
| Ročník |  |  |  |
| Téma dle ŠVP | Elektroinstalační práce v občanské výstavbě a průmyslu |  |  |
| Předpokládaný rozsah hod | 6 | Vazba na profesní kvalifikaci: |  |
| Termín odevzdání úlohy |  |  |  |
| Jméno, příjmení žáka |  |  |  |
| Třída / skupina |  |  |  |
| Učitel OV |  |  |  |
| Datum vypracování úlohy |  |  |  |
| Hodnocení - známka |  |  |  |
| Hodnocení - zdůvodnění |  |  |  |

Nakreslit elektroinstalaci na chodbě, toaletě, a ve dvou kancelářích. Na chodbě jsou požadována dvě světla ovládaná ze čtyř míst. V každé kanceláři je instalována zásuvka, která bude používána laiky a dvě světla ovládaná ze dvou míst z důvodu propojení kanceláří mezi sebou. Celá instalace je provedena dle platných ČSN.

Nakreslete půdorys prostorů, návrh instalace do půdorysu včetně vypsání potřebných kabelů.

Správné odpovědi vypracujte hůlkovým písmem, nebo dobře čitelným ručním písmem do školního sešitu (sešit uchovejte pro další studium) a pak ofoťte, nebo oskenujte. Písmo psané na počítači se nepřijímá! (z důvodů zachování originality autora).

Jako zdroj informací k výše uvedenému je možno využít informace z internetu, poznámkového sešitu nebo studijní materiály uvedené na stránkách

http://www.souepl.cz/index.php/distancni-vzdelavani-ov