Distanční vzdělávání – odborný výcvik

| Číslo úlohy | 1 |  | Kategorie dosaženého vzdělání EQF 2, EQF 3, EQF 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název úlohy | Test znalostí - Poplachová zařízení |  |  |
| Obor | 26-45-M/01 Telekomunikace, Informační a komunikační technologie |  |  |
| Ročník | 2 - 4 |  |  |
| Téma dle ŠVP | Test |  |  |
| Předpokládaný rozsah hod | 1 | Vazba na profesní kvalifikaci: |  |
| Termín odevzdání úlohy |  |  |  |
| Jméno, příjmení žáka |  |  |  |
| Třída / skupina |  |  |  |
| Učitel OV | Drahoslav Hladík |  |  |
| Datum vypracování úlohy |  |  |  |
| Hodnocení - známka |  |  |  |
| Hodnocení - zdůvodnění |  |  |  |

Zadání pro žáka:

Test – zaškrtněte správnou odpověď u každé otázky

Poplachová zařízení

1. Mezi běžně používaná poplachová zařízení EPS nepatří

A) Tlampače, interkom nebo místní rozhlas v kombinaci s audio pamětí s předem nahraným

hlášením

B) Monitor počítače v případě využití monitorovacího softwaru nebo pultu centralizované ochrany

C) Venkovní zálohovaná siréna s majákem

D) Požární zvonek

2. Mezi běžně používaná optická poplachová zařízení nepatří

A) Majáky ať už žárovkové nebo výbojkové

B) Signálky a kontrolky

C) Displeje

D) Akustická siréna

3. Do jaké výšky se běžně montuje venkovní siréna na dům

A) Nad vchodové dvoře

B) Do jednoho metru nad zemí

C) Do výšky, která je pokud možno nedostupná bez použití žebříku či plošiny

D) Montují se uvnitř domu

4. Jakou minimální dobu aktivace sirény stanovuje norma ČSN EN 50131-1

A) Minimální doba není stanovena

B) Minimálně 30 sekund

C) Minimálně 60 sekund

D) Minimálně 90 sekund

5. Jakou maximální dobu aktivace sirény stanovuje norma ČSN EN 50131-1

A) Maximální doba není stanovena

B) Maximálně 5 minut

C) Maximálně 10 minut

D) Maximálně 15 minut

6. Jaká je přibližná hlasitost běžně používaných venkovních sirén k EZS

A) Méně než 60 dB / 1m

B) Více než 60 dB ale méně než 90 dB / 1m

C) Více než 100 dB / 1m

D) Více než 200 dB / 1m

7. Pokud má siréna různé sabotážní kontakty, jaký druh sabotáže zpravidla nepozná

A) Pokus o otevření krytu sirény

B) Pokus o sejmutí sirény ze zdi

C) „Zapěnění“ sirény montážní pěnou
D) Ztrátu komunikace s ústřednou (např. přerušený kabel)