Distanční vzdělávání – odborný výcvik

| Číslo úlohy | 3 |  | Kategorie dosaženého vzdělání EQF 2, EQF 3, EQF 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název úlohy | Test znalostí – Silnoproud 2 |  |  |
| Obor | 26-45-M/01 Telekomunikace, Informační a komunikační technologie |  |  |
| Ročník | 2 - 4 |  |  |
| Téma dle ŠVP | Test |  |  |
| Předpokládaný rozsah hod | 1 | Vazba na profesní kvalifikaci: |  |
| Termín odevzdání úlohy |  |  |  |
| Jméno, příjmení žáka |  |  |  |
| Třída / skupina |  |  |  |
| Učitel OV | Drahoslav Hladík |  |  |
| Datum vypracování úlohy |  |  |  |
| Hodnocení - známka |  |  |  |
| Hodnocení - zdůvodnění |  |  |  |

Zadání pro žáka:

1) Který přístroj měří elektrickou práci?

- ampérmetr

b)   wattmetr

c)   elektroměr

d)   fázoměr

2) Vnější systém ochrany před bleskem (LPS) je tvořen:

- jímací soustavou, soustavou svodů a zemnicí soustavou

b)  alespoň 5ks svodů a náhodným zemničem

c)   jímací tyčí a zemnicí soustavou

3) Výsledný odpor zapojení je:

- 150 Ω

b)    66 Ω

c)   300 Ω

d)  33,33 Ω

4) Vypočítejte proud I2 v sekundárním vinutí transformátoru při: U1= 230V, U2=46V, I1= 5A

- I2 = 5 A

b)   I2 = 25 A

c)   I2 = 1 A

5) Vypočtěte výstupní napětí děliče: R1 = 220 Ω, R2 = 22 Ω, U1 = 230 V

- U2 = 10 V

b)   U2 = 20,91 V

c)   U2 = 23 V

d)   U2 = 10,45 V

6) Holé vodiče 3f střídavé soustavy se značí barvami:

a) fázové vodiče černý, hnědý a šedý, střední vodič světle modrý, ochranný vodič zelenožlutý

b) fázové vodiče oranžové s černými proužky, střední vodič světle modrý, ochranný vodič zelenožlutý

c) fázové vodiče červené s černými proužky, střední vodič zelenožlutý, ochranný vodič světle modrý

d) fázové vodiče červený, tmavě modrý a černý, střední vodič světle modrý, ochranný vodič zelenožlutý

7) Jedna z metod pro vyhledávání závad v elektrických obvodech je měření napětí pomocí voltmetru. Jaké napětí naměříme v místě přerušení obvodu mezi svorkami X3 a X4 za předpokladu, že spínač S1 je sepnut?

a) nulové napětí (0 V)

- poloviční napětí zdroje (115 V, 50 Hz)

c)  napětí zdroje (230 V, 50 Hz)

d)  dvojnásobné napětí zdroje (460 V 50 Hz)

## 8) Jakým způsobem se vypočte účinnost:

a) od příkonu odečteme užitečný výkon

b) příkon vynásobíme s užitečným výkonem

c) užitečný výkon podělíme příkonem

## 9) Výkon ve stejnosměrném obvodu určíme ze vztahu:

a) P = U * I

b) P =R * I

c) P = R * I * U

## 10) Hliníkový vodič má oproti měděnému:

a) vyšší měrný výkon

b) vyšší měrnou hmotnost

c) vyšší měrný odpor

## 11) Svorkové napětí zdroje při vzrůstající zátěži:

a) roste

b) je konstantní

c) klesá

## 12) Potenciometr je součástka:

a) plynule měnící svůj odpor

b) působící jako stabilizace napětí řídící jednotky

c)umožňující skokově měnit napětí napájecího obvodu

## 13) K čemu slouží v elektronickém obvodu rezistor:

a) k omezení protékajícího proudu obvodem

b) k zablokování proudu určité polarity

c) jako frekvenčně závislá součástka v rezonančním obvodu

## 14) Výsledná kapacita dvou kondenzátorů se při sériovém řazení vypočítá:

a) C = C1 + C2

b) 1 / C = 1 / C1 . 1 / C2

c) 1 / C = 1 / C1 + 1 / C2

## 15) Kondenzátor střídavý proud:

a) propouští

b) nepropouští

c) propouští, pouze dokud se nenabije

## 16) Reaktance indukčnosti je závislá na:

a) velikosti napětí a směru proudu

b) indukčnosti a kapacitě

c) indukčnosti a frekvenci

## 17) Usměrňovací dioda se v propustném směru chová jako:

a) přerušení

b) zkrat

c) zdroj napětí

## 18) Odhadněte výkonové ztráty vznikající v křemíkové diodě, pracující s proudem 50A.

a) 15 W

b) 50 W

c) 150 W

## 19) Pro sestavení jednofázového můstkového usměrňovače potřebujeme:

a) jednu diodu

b) dvě diody

c) čtyři diody

## 20) Jak se mění vodivost polovodiče při vzrůstající teplotě:

a) zvětšuje se

b) vůbec se nemění

c) zmenšuje se

## 21) Jaké zapojení bude korektně fungovat:

a)					b)					c)

## 22) V jakém případě bude LED dioda svítit:

a) 				b)				c)

## 23) Na bázi bipolárního NPN tranzistoru je napětí + 0,2 V proti emitoru. Tranzistor je:

a) uzavřený

b) částečně otevřený

c) úplně otevřený

## 24) Funkce OR se dá vyjádřit vztahem:

a) F = a + b

b) F = a . b

c) F = NON(a . b)

## 25) O jaký stav spínacího tranzistoru se jedná, když Ic je nulový:

a) rozepnutý

b) saturaci

c) záleží na velikosti napájecího napětí