Distanční vzdělávání – odborný výcvik

| Číslo úlohy | 4 |  | Kategorie dosaženého vzdělání EQF 2, EQF 3, EQF 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název úlohy | Test znalostí - Slaboproud |  |  |
| Obor | 26-45-M/01 Telekomunikace, Informační a komunikační technologie |  |  |
| Ročník | 2 - 4 |  |  |
| Téma dle ŠVP | Test |  |  |
| Předpokládaný rozsah hod | 1 | Vazba na profesní kvalifikaci: |  |
| Termín odevzdání úlohy |  |  |  |
| Jméno, příjmení žáka |  |  |  |
| Třída / skupina |  |  |  |
| Učitel OV | Drahoslav Hladík |  |  |
| Datum vypracování úlohy |  |  |  |
| Hodnocení - známka |  |  |  |
| Hodnocení - zdůvodnění |  |  |  |

Zadání pro žáka:

## 1) Můžeme měnit velikost propustného proudu tyristoru velikostí proudu do řídící elektrody?

a) ne

b) ano, ale pouze střídavým proudem

c) pouze částečně

## 2) Pro měření střídavých veličin se musí stejnosměrné měřicí přístroje vybavit:

a) stroboskopem

b) tranzistorovým přepínačem

c) usměrňovačem

## 3) Osciloskopem se:

a) měří pouze střídavá napětí do 1000 V

b) zobrazují elektrické signály

c) zobrazují velice přesně pouze stejnosměrné veličiny

## 4) Nápis u přepínače AC/DC znamená:

a) přepínání rychlých a pomalých průběhů

b) měření aktuálních stavů řídící jednotky

c) přepínání pro měření střídavých a stejnosměrných veličin

## 5) Jaký nastane úbytek napětí ve vodiči, má-li vodič odpor 0,1 Ohm a protéká-li jím proud 20 A?

a) 0,2 V

b) 2 V

c) 0,5 V

## 6) Vláknem 12 V žárovky s příkonem 60 W protéká proud:

a) 60 A

b) 6 A

c) 5 A

## 7) Proudová zatížitelnost měděných vodičů se vzrůstajícím průřezem:

a) nezávisí na průřezu

b) roste

c) klesá

## 8) Paralelním zapojením rezistorů dojde k dělení celkového:

a) napětí

b) odporu

c) proudu

## 9) Zmenšíme-li průřez vodiče, jeho odpor se:

a) zvětší

b) zmenší

c) závisí na jeho zapojení do obvodu

## 10) Náboj v kondenzátoru určíme:

a) Q = C . I

b) Q = C . t

c) Q = C .U

## 11) Vnitřní odpor lineárního zdroje určíme jako:

a) podíl Uo a Ik

b) podíl Us a Rz

c) podíl Ik a Uo

## 12) Elektrický proud je pohyb volných nositelů elektrického náboje:

a) uspořádaný

b) neuspořádaný

c) chaotický