Distanční vzdělávání – odborný výcvik

| Číslo úlohy | 6 |  | Kategorie dosaženého vzdělání EQF 2, EQF 3, EQF 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název úlohy | Zapojení s OZ – návrh zesilovače |  |  |
| Obor | Žák |  |  |
| Ročník | Žák |  |  |
| Téma dle ŠVP | Sestavování obvodů s analogovými IO |  |  |
| Předpokládaný rozsah hod | 1 | Vazba na profesní kvalifikaci: |  |
| Termín odevzdání úlohy | Uov |  |  |
| Jméno, příjmení žáka | Žák |  |  |
| Třída / skupina | Žák |  |  |
| Učitel OV | Weisz |  |  |
| Datum vypracování úlohy | Žák |  |  |
| Hodnocení - známka | Uov |  |  |
| Hodnocení - zdůvodnění | Uov |  |  |

Zadání pro žáka:

- Dokreslete schéma neinvertujícího operačního zesilovače.

- Stanovte hodnotu rezistoru R2 pro zesílení Au = 10.

- Ve schématu nahraďte rezistor R2 paralelní kombinací dvou rezistorů, vybraných z řady E12 – dokreslete R2‘ a stanovte hodnoty rezistorů R2 a R2‘.

- Doplňte tabulku – dopočítejte napětí na vstupu nebo výstupu zesilovače pro zesílení Au = 10.

| Vstupní napětí [mV] | 100 |  | -50 |  |  | -15 | -35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstupní napětí [V] |  | 5 |  | -8 | 10 |  |  | 12 | -12 |

Literatura:

Základní elektronická zapojení v praxi. str. 128-151

Elektronika 1, díl 1. díl 2. str. 37-47, díl 2. str. 61-66