Distanční vzdělávání – odborný výcvik

| Číslo úlohy | 17 |  | Kategorie dosaženého vzdělání EQF 2, EQF 3, EQF 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název úlohy | Funkce zobrazovače, dekodér |  |  |
| Obor | Žák |  |  |
| Ročník | Žák |  |  |
| Téma dle ŠVP | Zapojení obvodů se zobrazovacími jednotkami, převodníky BCD kódu na kód sedmisegmentové zobrazovací jednotky |  |  |
| Předpokládaný rozsah hod | 1 | Vazba na profesní kvalifikaci: |  |
| Termín odevzdání úlohy | Uov |  |  |
| Jméno, příjmení žáka | Žák |  |  |
| Třída / skupina | Žák |  |  |
| Učitel OV | Weisz |  |  |
| Datum vypracování úlohy | Žák |  |  |
| Hodnocení - známka | Uov |  |  |
| Hodnocení - zdůvodnění | Uov |  |  |

Zadání pro žáka:

- V katalogovém listu zobrazovače zjistěte trvalý propustný proud jednoho segmentu (DC Forward Current Per Segment or DP)

- V katalogovém listu zjistěte úbytek napětí v propustném směru (Forward Voltage / Segment).

- Dopočítejte minimální hodnoty rezistorů R1-R8 tak, aby nebyly překročeny mezní parametry zobrazovače.

- Vypište, které spínače (S1-1 až S1-8) musíte sepnout pro rozsvícení číslice „5“

- Dokreslete propojení mezi dekodérem SN7447 a zobrazovačem. Nezapomeňte na rezistory a dopočítejte jejich hodnotu tak, aby nebyl překročen maximální proud dekodéru nebo zobrazovače. Vyznačte na vstupech A-D logické úrovně takové, aby na zobrazovači svítila číslice „3“.

Literatura:

Číslicová technika

Elektronika 1, díl 2. str. 115-124

Katalogový list zobrazovače: https://www.datasheets360.com/pdf/-8396163165374930092

Katalogový list dekodéru: https://www.ti.com/lit/ds/sdls111/sdls111.pdf